# Рачунарска техника и рачунарске комуникације
Аутомобилске мреже

Циљеви вежбе:

- Упознавање са CANdb++ Editor алатом

- Употреба CAN протокола у CANoe и TTX Connexion-Configurator алатима

- Рутирање CAN порукама и сигналима са TTX Connexion уређајем

Вежба 5 – CANdb++ Editor, CAN протокол у склопу CANoe и ТТX Connexion-Configurator aлата, CAN-2-CAN рутирање сa TTX Connexion уређајем

# CANdb++ Editor aлат

## Увод

Целокупна комуникација у CAN мрежи једног аутомобила описана је у специјалнoј датотеци која je препознатљива по томе што се завршава са екстензијом .dbc(енг. Data Base for CAN). Унутар .dbc датотеке налазе се својства CAN мреже, ЕCUs(енг. еlectronic control unit) повезани на CAN магистралу као и CAN поруке и сигнали. Алат који нам омогућава да учитавамо већ постојеће .dbc датотеке, модификацију истих као и креацију нових .dbc датотека, назива се CANdb++ Editor.   На слици испод може се видети изглед прозора након покретања алата.

Као што се може видети са слике, мени алата је једноставан. За потребе вежби користи ћемо читање већ постојеће .dbc датотеке као и креацију сопствене.

## Учитавање .dbc датотеке

Учитавање .dbc датотеке реализује се бирањем File опције из основног менија, па затим  избором Open Database… опције.

Након учитавања датотеке добија се увид у целокупну CAN мрежу са свим релевантним параметрима који је описују. На слици испод, параметри CAN мреже се налазе унутар црвеног правоугаоника.

Пареметри који описују једну CAN мрежу су:

- Мреже

- Контролне јединице

- Променљиве окружења

- Мрежни чворови

- Поруке

- Сигнали

Напомене:

- Као показна, већ креирана .dbc датотекa, користиће се „hermes_restbus.dbc“

### CAN мреже

Свака CAN мрежа може бити дефинисана са више мањих под мрежа, такозваних група (енг. cluster). Све групе у CAN мрежи налазе се у под секцији Networks. У примеру .dbc датотеке коју ћемо користити, као и већина .dbc датотека, целокупна CAN мрежа састоји се од једне групе, “hermes_restbus” као што је приказано на слици испод.

Кликом на назив групе, у десном делу прозора постају видљиви сви мрежни чворови који се налазе унутар изабране групе.

### CAN контролне јединице

CAN контролне јединице представљају дистрибуиране процесорке јединице унутар CAN мреже. Подаци које контрална јединица размењује са CAN мрежом, шаљу се и примају преко мрежног чвора на који је повезана контролна јединица. У пракси је углавном на један мрежни чвор повезана једна контролна јединица.

Након клика на ECUs, све контолне јединице  постају видљиве, како у прозору са десне стране тако и као под секције испод  ECUs.

Селектовањем било које контолне јединице постају видљиве променљиве окружења као и мрежни чворови на које је повезана изабрана контролна јединица. Као што је раније напоменуто, у већини случајева је једна конторлна једица повезана на један мрежни чвор.

Даљим избором мрежног чвора на који је повезана контролна јединица, у десном делу прозора постају видљиви сви сигнали као и поруке којима припадају сигнали који се размењују преко изабране контролне јединице преко одговарајућег мрежног чвора.

### CAN променљиве окружења

Променљиве окружења јесу променљиве које су придружене конторлној јединици.

### CAN мрежни чворови

CAN мрежни чворови представљају спрегу за комуникацију контролних јединица са CAN мрежом. Све поруке и сигнале које контролна јединица шаље на мрежу и прима са мреже, обрађују се преко мрежних чворова.

Као и код конторлних јединица, списак свих мрежних чворова доступан је након селектовања Network nodes. Приметите да су називи мрежних чворова као и конролних јединца исти, што представља и праксу приликом креирања .dbc датотеке.

За сваки изабрани мрежног чвор могу се видети предајне поруке, пријемне поруке, мапирани предајни и пријемни сигнали.

### CAN поруке

Свака CAN порука у .dbc датотеци дефинисана је следећим параметрима:

- Симболичним именом поруке

- Јединственим идентификационим бројем(oзначено са ID на слици испод) , стандардним или проширеним (ID-Format )

- Бројем бајтова у сегменту за податке DLC(енг. Data Length Code)

- Типом предаје(опционо)

- Временом циклуса(опционо)

- Сигналима који су дефинисани унутар поруке

Слика изнад приказује преглед основних параметара CAN порука.

#### Симболично име поруке

Симболично име поруке остављено је креатору на избор.

#### Јединствени идентификациони број

Свака CAN порука је у мрежи одређена јединственим идентификационим бројем. Идентификациони број може бити у основном формату (означено са CAN Standard у колони ID-Format) или у проширеном формату (означено са CAN Extended у колони ID-Format)

#### Број бајтова у делу за податке

Величина дела за податке CAN поруке дефинисан је бројем бајтова који може бити у распону од 0 до 8 бајтова. Колона DLC[Byte] означава број бајтова података у CAN поруци.

#### Типови предаје CAN порука

Постоји више типова предаје порука кроз CAN мрежу. У пракси се најчешће користе следећи типови предаје:

- Циклично  - порука се  шаље периодично на унапред дефинисану периоду (нпр. 10 ms)

- Спонтано  - супротно од периодичног слања, порука  се шаље када нпр. се захтева нека сервисна информација унутар мреже па порука проследи ту информацију

- Циклично и спонтано – порука може да се шаље на оба претходно описана начина

#### Време циклуса CAN поруке

Време циклуса CAN поруке дефинише периоду генерисања поруке. Време генерисања сваке поруке назначено је у колони Cycle Time.

#### Сигнали унутар CAN поруке

Двоструким кликом на било коју поруку па затим избором картице Layout, као што је приказано на слици испод, могу се видети сви дефинисани сигнали унутар изабране поруке. Сваки сигнал представљен је различитом бојом. Дат је почетни бит сваког сигнала као и распоред бита унутар сигнала, lsb(енг. least significant bit) или msb(енг. most significant bit).

#### CAN multiplex поруке

У пракси постоји један специфичан формат CAN порука које се називају CAN multiplex поруке.Ове поруке специфичне су по томе што je унутар поруке дефинисан такозвани multiplex signal.  У зависности од вредсности multiplex signal-а  мења се и садржај поруке.

Један пример поруке која у себи има дефинисан multiplex signal је “msg_10937 (0x3A2)”. Мултиплекс сигнал је “signal_10942” и може имати следеће вредности: 0x0, 0x1, 0x2 и 0x3.

На сликама приказаним испод, уочите различите вреднсоти multiplex signal-а и садржаја порука у зависности од вредности споменутог сигнала.

### CAN сигнали

Све релевантне парамете за CAN сигнале можемо исчитати из CANdb++ Editor алата. На слици испод приказан је преглед карактеристика сигнала у .dbc датотеци.

Сваки сигнал окарактерисан је са:

- Симболичним именом

- Дужином која је изражена у битима

- Са распоредом бита унутар сигнала

- Са типом вртедности

- Иницијалном вредношћу

- Параметрима за конверзију из raw у phisical вредност

- Минималном и максималном вредности

#### Симболично име CAN сигнала

Симболично име сигнала остављено је креатору на избор.

#### Дужина сигнала

Дужина сигнала изражава се у битима и не сме бити већа од дужине поруке у којој се налази.

#### Распоред бита унутар сигнала

Распореда бита унутар сигнала може бити:

- Little endian (Intel)

- Big endian (Motorola)

#### Типови вредности сигнала

Преглед типова сигнала као и опсега за сваки од типова дат је у табели у наставку.

| Тип сигнала | Опис |
| --- | --- |
| Signed | Signed integer Вредност се креће у опсегу : 2^(дужина сигнала-1) до +2^( дужина сигнала -1)-1 |
| Unsigned | Unsigned Integer Вредност се креће у опсегу: 0 до 2^дужина сигнала-1 |
| IEEE Float | 32 Bit IEEE Float Вредност се креће у опсегу: 3,4 * 10^-38 до 3,4 * 10^38 прецизност: 7 цифара |
| IEEE Double | 64 Bit IEEE Double Вредност се креће у опсегу: 1,7 * 10^-308 до 1,7 * 10^308 прецизност: 15 цифара |

#### Иницијална вредност сигнала

Иницијална вредност сигнала дефинише се од стране креатора .dbc датотеке.

#### Конверзија из raw у phisical вредност сигнала

Сваки сигнал на CAN магисталу унутар CAN мреже је послат у raw формату. Физичка вредност сигнала је вредност физичке количине (нпр. бризина, температура) која представља сигнал.

Формула која  дефинише претварање сигнала из једног у други формат је:

[физичка вредност] =([сирова вредност]*[фактор]) + [офсет]

где се параметри фактор и офсет дефинишу при креирању сигнала у .dbc датотеци.

Пример дефинисаних параметара може се видети на слици испод. До приказаних података се долази двоструким кликом на сигнал.

Уколико желимо да вредност са CAN магистрале буде и физичка вредност сигнала, параметар фактор се поставља на вредност 1 а параметар офсет на 0.

#### Минимална и максимална вредност сигнала

Минимална и максимална вредност сигнла се такође дефинишу од стране корисника. Битно је нагласити да се ове вредности односе на физичке вредности сигнала.

## Креација .dbc датотеке

Креирање сопствене .dbc датотеке реализује се бирањем File опције из основног менија, па затим избором опције Create Database…. Након отварања прозора, изабрати опцију CANTemplate.dbc  као врсту .dbc датотеке коју ћемо креирати.

#### Назив CAN мреже

Након избора CANTemplate.dbc  отвара се нови прозор где је потребно уписати назив .dbc датотеке коју ћете правити. Име које дате датотеци ће уједно бити и име CAN групе.

Након именовања .dbc  датотеке и након клика на OK дугме, појавиће се прозор као што је приказан на слици испод.

За потребе ових вежби, новој .dbc датотеци додељено је име “Demo.dbc”.  Приликом креације својих .dbc датотека, студентима је остављен на избор назив својих .dbc датотека.

#### Креирање мрежног чвора

Kреацију нове .dbc датотеке најједноставније је извести додавањем новог мрежног чвора.  Додавање новог мрежног чвора постиже се тако што се кликне десни клик на Network nodes па након тога из менија бира опција New…Након избора опције New… приказаће се прозор као што је приказано на десној слици испод.

У склопу картице Definition, у поље Name унесите, по сопственом избору, назив мрежног чвора. Прођите по свим картицама. Тренутно једина видљива инфорамција се може наћи под картицом Networks а то је назив мреже којој дефинисани мрежни чвор припада. Картице предајних порука, мапираних предајних и пријемних сигнала ће бити, за сада, празне.

#### Креирање нове поруке

Као и код креирања мрежног чвора, додавање нове поруке постижемо десним кликом на Messages па након тога, изабрати опцију New... из понуђеног менија.

Након избора опције New… приказаће се прозор као што је приказано на десној слици изнад. Као што се може видети на слици, могуће је доделити име поруци(Name), изабрати формат поруке(Type) који може бити стандардан или проширен, доделити јединствени идентификациони број поруке(DLC) и одредити дужину корисног дела поруке у бајтовима (DLC).

#### Креирање новог сигнала

Додавање новог сигнала постижемо десним кликом на Signals и затим изабором опције New... из понуђеног менија.

Након потврде за креацијом новог сигнала, приказаће се прозор као на десној слици изнад. Потребно је доделити име сигналу(Name), дефиниисти дужину сигнала у битима(Length[Bit]), дефинисати редослед бита унутар сигнала(Byte Order), тип сигнала(Value Type), минималну и максималну вредност као и параметре за конверзију вредности сигнала из сирове у физичку вредност.

#### Међусобно повезивање сигнала, порука и мрежних чворова.

Након дефинисања мрежног чвора, поруке и сигнала, потребно је повезати ове величине. Када се каже повезати, мисли се на релације између ових величина. Дефинисати у којој поруци ће се сигнал слати, са ког мрежног чвора ће порука бити послата исл.

Кренућемо од убацивања сигнала у одговарајућу поруку. Десним кликом на претходно креирани сигнал и избором Edit Signal... из понуђеног менија отвара се нови прозор где је неопходно одабрати картицу Messages. Кликом на дугме Add… отвара се нови прозор, слика десно испод, где можете изабрати поруку која ће садржати сигнал.

Након избора поруке која ће садржати наш сигнал и потврдом избора, кликом на OK у прозору, испод поруке у којој смо додали сигнал, додати сигнал постаје видљив као што се може видети на слици испод.

Следећи корак је избор мрежног чвора који ће бити предајни за поруку. Десним кликом на поруку и избором Edit Меssage из понуђеног менија отвара се нови прозор где је неопходно одабрати картицу Transmitters. Кликом на дугме Add… отвара се нови прозор, слика десно испод, где можете изабрати предајни мрежни чвор за изабрану поруку.

Након избора мрежног чвора и кликом на OK дугме, може се приметити да је у секцији предајних порука и сигнала мрежног чвора,  доступна порука којој смо доделили мрежни чвор као предајни, као и сигнали који се налазе унутар порука, су излистани у листи мапираних предајних сигнала, као што је приказано на слици испод.

#### Задатак

Задатак овог дела вежби је да се заврши креирање започете .dbc датотеке. Већ креирана порука треба да садржи пет сигнала. Креирати два сигнала типа Signed, два сигнала типа Unsigned и ставити да сигнали буду дижине осам бита. Као пети сигнал креирати сигнал типа Float. По избору, за један синал дефинишите параметре за конверзију из raw у phisical вредност сигнала.

Следећи корак је да креирате пет нових сигнала. Типови и дужине сигнала нека буду исти као и претходно креираних пет сигнала. Креирајте нову поруку и у њој дефинишите креиране сигнале. Сви сигнали из ове поруке, као и сама порука, треба да буду у листи пријемних сигнала и порука већ креираног мрежног чвора. Мапирање пријемних сигнала и порука за одређени мрежни чвор се врши мапирањем само пријемних сигнала.  Алат ће сам, на основу мапираног пријемног сигнала, у листу пријемних порука додати поруку којој припада изабрани сигнал. Да бисмо мапирали пријемни сигнал на жељени мрежни чвор неопходно је из менија који се добија десним кликом на мрежни чвор изабрати опцију Edit… као што је приказано на слици лево испод.

Након избора картице Mapped Rx Sig. и притиском на дугме Add.. отвара се нови прозор са листом сигнала, приказано на слици горе десно. Након избора пријемних сигнала и потврдом на дугме OK, изабрани сигнал као и порука у којој је дефинисан сигнал ће бити видљиви у листи пријемних сигнала и порука мрежног чвора.

Следећи задатак је да додате још један мрежни чвор. Поруке и сигнали који су били пријемни за предходан мрежни чвор треба да буду предајни док поруке и сигнали који су били предајни за предходни мрежни чвор треба да буду пријемни за ново креирани мрежни чвор.

# Употреба креиране .dbc датотеке

Након успешно креиране .dbc датотеке, на конкретном примеру упознаћемо се са алатима који користе .dbc датотеке. Обавићемо једноставно рутирање CAN порука и сигнала.  Рутирање ћемо обавити помоћу два CANcaseXL уређаја(црно црвени уређаји на слици испод) и једног TTX Connexion уређаја(плаво црни уређај на слици испод).

## CANcaseXL уређај

CANcaseXL уређај се састоји од два CAN канала обележена са Channel 1 и Channel 2. На уређајима које ћемо користити на вежбама оспособљен је само први канал(лиценце су јако скупе).

Пре коришћења уређаја, неопходно га је конфигурисати. Алат који се користи за конфигурацију CANcaseXL уређаја је CANoe.

## TTXConnexion уређај

TTXConnexion уређај садржи два FlexRay канала(више о њима на следећим вежбама) и два CAN канала обележена као CAN Primary и CAN Secondary.

Као и у случају CANcaseXL уређаја, пре коришћења уређаја неопходно га је конфигурисати. Алат који се користи за конфигурацију TTXConnexion уређаја назива се ТТX-Connexion Configurator.

На слици изнад  приказан је пример алата ТТX-Connexion Configurator у којем је дефинисано рутирање порука са CAN Primary на CAN Secondary канал и обрнуто.

Напомена:

- Алати CANoe и TTX-Conexion Configurator су у оквиру овог документа описани врло површно због своје обимности. На вежбама ће асистент детаљно показати креације кофигурационих датотеке са споменутим алатима и проћи све битиније детаље везане за алате.

### CAN протокол у CANoe алату

### Сам рад у CANoe алату можемо поделити на две велике целине:

- Рад у Offline моду

- Рад у Online моду

#### Offline мод

Offline мод у CANoe алату се користи за мониторинг и анализу саобраћаја целокупне или дела CAN мреже која је претходно снимљена у одговарајућу датотеку. Предност овавквог начина рада је тај, што неко може да сними саобраћај CAN мреже, сачува у одговарајућу датотеку и пошаље особи која то треба да анализира.

Може се снимити рад једне контролне јединице,  начин на који контролна јединица генерише поруке и сигнале, периодичност слања порука на CAN магистралу  исл.

У примеру који ћемо ми анализирати, снимљен је саобраћај који је добијен на следећи начин. TTX Connexion уређај је конфигурисан да рутира CAN саобраћај са своје примарне на секундарну страну. Први CANcaseXL уређај користио се као генератор CAN саобраћаја и он је био повезан на примарну страну TTX Connexion уређаја. Други CANcaseXL уређај користио се као sniffer  CAN порука и он је био повезан на секундарну страну  TTX Connexion уређаја.

##### Задатак

Задатак овог дела вежби је да анализирате CAN саобраћај који је снимљен на начин описан у претходној секцији. Прво отворите већ направљену CANoe конфигурацију под називом Configuration_AutoMag. Уколико вам алат затражи да изаберете database, изаберите  hermest_restbus.dbc.

Након успешног отварања сценарија, требало би да добијете прозор као на слици испод. Пробајте да кликнете на опције које су на слици уоквирене црвеним правоугаоником. Шта представња свака од тих опција и које промене уочавате након активације истих?

Проучите и опције под Trace прозором које су на слици уоквирене црним правоугаоником. Шта представња свака од тих опција и које промене уочавате након активације истих?

Посматрајте поруке унутар Trace прозора. Можете ли да уочите које су поруке стандардне а које проширене?

Анализирати сваку од колона унутар Trace прозора и схватити шта представља.

#### Online мод

### За потребе наших вежби, један CANcaseXL уређај ћемо користити као генератор CAN порука и сигнала(уређај из кога је усмерена црвена стрелица на слици изнад) док ћемо други CANcaseXL уређај користи као пријемник CAN порука и сигнала(уређај у кога је усмерена зелена стрелица на слици изнад).

Изглед једне већ креиране конфигурације у CANoe  алату приказан је на слици испод.

##### Задатак

Задатак овог дела вежби је да студенти сами направе CANoe и TTX Connexion конфигурације које ће, као што је и делом написано у претходним поглављима, за циљ имати рутирање порука у оба правца, са  CAN Primary на CAN Secondary канал и обрнуто. Пошто смо лимитирани са опремом, идеја је да по две групе студената раде заједно. За креирање конфигурационих сценарија користиће се .dbc датотеке које сте креирали у првом делу вежби.

Студенти који чекају да дођу на ред, слободно нека истраже поменуте алате и, уколико нису завршили реализацију претходних вежби, завршавају задатке датим у претходним вежбама.