УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА НОВИ САД Департман за рачунарство и аутоматику Одсек за рачунарску технику и рачунарске комуникације ЗАВРШНИ (BACHELOR) РАД Кандидат: Филип Јашић Број индекса: РА46/2014 Тема рада: TODO Ментор рада: доц. др Богдан Павковић Нови Сад, јул, 2019.

| Редни број, РБР: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Идентификациони број, ИБР: |  |  |  |
| Тип документације, ТД: |  | Монографска документација |  |
| Тип записа, ТЗ: |  | Текстуални штампани материјал |  |
| Врста рада, ВР: |  | Завршни (Bachelor) рад |  |
| Аутор, АУ: |  | Филип Јашић |  |
| Ментор, МН: |  | доц. др Богдан Павковић |  |
| Наслов рада, НР: |  | TODO |  |
| Језик публикације, ЈП: |  | Српски / ћирилица |  |
| Језик извода, ЈИ: |  | Српски |  |
| Земља публиковања, ЗП: |  | Република Србија |  |
| Уже географско подручје, УГП: |  | Војводина |  |
| Година, ГО: |  | 2019. |  |
| Издавач, ИЗ: |  | Ауторски репринт |  |
| Место и адреса, МА: |  | Нови Сад; трг Доситеја Обрадовића 6 |  |
| Физички опис рада, ФО: (поглавља/страна/ цитата/табела/слика/графика/прилога) |  | 7/58/14/3/38/0/0 |  |
| Научна област, НО: |  | Електротехника и рачунарство |  |
| Научна дисциплина, НД: |  | Рачунарска техника |  |
| Предметна одредница/Кључне речи, ПО: |  |  |  |
| УДК |  |  |  |
| Чува се, ЧУ: |  | У библиотеци Факултета техничких наука, Нови Сад |  |
| Важна напомена, ВН: |  |  |  |
| Извод, ИЗ: |  | TODO |  |
| Датум прихватања теме, ДП: |  |  |  |
| Датум одбране, ДО: |  |  |  |
| Чланови комисије, КО: | Председник: | проф. др |  |
|  | Члан: | доц. др | Потпис ментора |
|  | Члан, ментор: | доц. др |  |

| Accession number, ANO: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identification number, INO: |  |  |  |
| Document type, DT: |  | Monographic publication |  |
| Type of record, TR: |  | Textual printed material |  |
| Contents code, CC: |  | Bachelor Thesis |  |
| Author, AU: |  | Filip Jašić |  |
| Mentor, MN: |  | Bogdan Pavkovic, PhD |  |
| Title, TI: |  | TODO |  |
| Language of text, LT: |  | Serbian |  |
| Language of abstract, LA: |  | Serbian |  |
| Country of publication, CP: |  | Republic of Serbia |  |
| Locality of publication, LP: |  | Vojvodina |  |
| Publication year, PY: |  | 2019. |  |
| Publisher, PB: |  | Author’s reprint |  |
| Publication place, PP: |  | Novi Sad, Dositeja Obradovica sq. 6 |  |
| Physical description, PD: (chapters/pages/ref./tables/pictures/graphs/appendixes) |  | 7/48/14/0/12/0/0 |  |
| Scientific field, SF: |  | Electrical Engineering |  |
| Scientific discipline, SD: |  | Computer Engineering, Engineering of Computer Based Systems |  |
| Subject/Key words, S/KW: |  |  |  |
| UC |  |  |  |
| Holding data, HD: |  | The Library of Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, Serbia |  |
| Note, N: |  |  |  |
| Abstract, AB: |  | TODO |  |
| Accepted by the Scientific Board on, ASB: |  |  |  |
| Defended on, DE: |  |  |  |
| Defended Board, DB: | President: | , PhD |  |
|  | Member: | , PhD | Menthor's sign |
|  | Member, Mentor: | ,PhD |  |

Захвалност

Садржај

1.	Увод	1

2.	Теоријске основе	3

2.1	CAN	3

2.1.1	Физички слој CAN – а	5

2.1.2	Електрична својства, каблови и утичнице	7

2.1.3	Порука, формат оквира и пренос података	8

2.1.4	Арбитража	12

2.1.5	Убацивање бита, препознавање грешака, сигурност	13

2.2	LIN	15

2.2.1	Топологија и физички слој	16

2.2.2	LIN  оквир	16

2.3	SPI	20

2.3.1	Пренос података, фаза и поларитет	21

2.4	I²C	24

2.4.1	Начин функционисања	24

2.5	Упоредно поређење протокола	26

2.6	Осцилоскоп	27

3.	Концепт решења	28

3.1	Повезивање CAN – и мерење са осцилоскопом	28

3.2	Повезивање LIN – а и мерење са осцилоскопом	30

3.3	Повезивање SPI – а и мерење са осцилоскопом	33

3.4	Повезивање I2C – а и мерење са осцилоскопом	34

4.	Програмско решење	36

4.1	Комуникација са осцилоскопом, мерење и обрада сигнала	36

4.2	CANoe	37

4.3	Декодовање CAN – а	39

4.4	Декодовање LIN – а	42

4.5	Декодовање SPI – а	43

4.6	Декодовање I2C – а	44

5.	Тестирање и резултати	46

6.	Закључак	48

7.	Литература	49

Списак слика

Слика 2.1 Брза CAN мрежа, ISO 11898-2	5

Слика 2.2 Доминантни и рецесивни бит CAN мреже, ISO 11898-2	6

Слика 2.3 Омеђавање линија за брзу CAN линију	6

Слика 2.4 Омеђавање линија за спору CAN линију	7

Слика 2.5 Утичница DE-9	7

Слика 2.6 Илустративни пример CAN 2.0 A без уметања бита и његова корелација са напоном на CAN-H и CAN-L	8

Слика 2.7 Илустративно објашњење како фунционише DLC	10

Слика 2.8 Илустративни приказ оквира за подаке	10

Слика 2.9 Пример арбитраже	12

Слика 2.10 Пример убацивања бита	13

Слика 2.11 Топологија типичне LIN мреже	16

Слика 2.12 Илустрација мапирања идентификатора и парности унутар поља за заштићени идентификатор	17

Слика 2.13 Пример LIN оквира	19

Слика 2.14 Пример повезивања SPI руководиоца и подређеног уређаја	21

Слика 2.15 Пример преноса података између SPI руководиоца и подређеног	22

Слика 2.16 Режими рада SPI	22

Слика 2.17 Пример фазе и поларитета за SPI	23

Слика 2.18 Временски дијаграм I²C	25

Слика 2.19 Tektronix DPO 4104B	27

Слика 3.1 Приказ екрана осцилоскопа приликом снимљеног CAN сигнала	29

Слика 3.2 Дијаграм повезивања CAN	29

Слика 3.3 Raspberry Pi 2 модел Б,преглед пинова	30

Слика 3.4 Илустровани приказ главне утичнице	31

Слика 3.5 Приказ екрана осцилоскопа приликом снимљеног LIN сигнала	32

Слика 3.6 Дијаграм повезивања LIN-a	32

Слика 3.7 Приказ екрана осцилоскопа приликом снимљеног SPI сигнала	33

Слика 3.8 Дијаграм повезивања SPI	34

Слика 3.9 Приказ екрана осцилоскопа приликом снимљеног I2C сигнала	35

Слика 3.10 Дијаграм повезивања I2C	35

Слика 4.1 Приказ Simulation Setup прозора унутар CANoe	38

Слика 4.2 Приказ I-Generator прозора	38

Слика 4.3 Приказ Canoe CANdb++ Editor	39

Слика 4.4 Приказ ухваћеног CAN сигнала са осцилоскопа, необрађен	40

Слика 4.5 Приказ ухваћеног CAN сигнала са осцилоскопа, обрађен	41

Слика 4.6 Пример необрађеног I2C сигнала	44

Слика 4.7 Приказ обрађеног I2C сигнала	45

Слика 5.1 Пример излаза успешног декодовања	46

Слика 5.2 Кашњење између CAN оквира	47

Списак табела

Табела 1 Разлика између CAN 2.0 A и CAN 2.0 B	11

Табела 2 Упоредно поређење протокола	26

Табела 3 Опис жица главне утичнице за Carberry модул	31

Табела 4 Carberry команде за LIN	42

Скраћенице

CAN – Controller Area Network

LIN – Local Interconnect Network

SPI – Serial Peripheral Interface

I²C – Inter-Integrated Circuit

ISO - International Organization for Standardization

Mb/s – megabyte per second

kb/s – kilobytes per second

CRC - Cyclic redundancy check

ECU - Electronic Control Unit

RTR – Remote Transmission Request

MSB - Most Significant Bit

LSB – Least Significant Bit

SRR – Substitute remote request

IDE - Identifier extension bit

UART – Universal asynchronous receiver-transmitter

ASIC - Application-specific integrated circuit

USB – Universal Serial Bus

# Увод

Аутомобилска индустрија [1] је грана индустрије која се бави пројектовањем, развојем, производњом, маркетингом и продајом мотроних возила. Од самог почетка развоја аутомобила, због великих трошкова производње, јавила се потреба за стандардизацијом компоненти које се уграђују у аутомобил. Главни покретач развоја мрежних технологија у аутомобилима су били напретци остварени у електронској индустрији, нарочито у Сједињеним Америчким Државама. Са стриктном контролом штетних гасова од стране закона америчке владе, морао се направити механизам за већи степен контроле самог аутомобила. Ово се постигло уграђивањем рачунара који не само да су побољшали контролу штетних емисија, него су повећали и перформансе аутомобила, сигурност, комфор али су и допринели смањењу трошкова производње. Током година се број електронских модула у аутомобилу усложњавао (ABS, BCM, ECU, TCU). Електронски контролни модул добија своје податке од сензора које користи за израчунавање, ти израчунати и процесирани подаци се шаљу актуаторима који извршавају одређене функције. Такође понекад је потребно да ови модули међусобно комуницирају између себе (нпр. мотор мора да обавести мењач која је тренутна брзина мотора, а мењач мора даље да обавести остале модуле када се та брзина промени). Овај пренос података треба да буде брз и поуздан. Како се повећавао број свих ових компоненти, дошло је до велике комплексности ожичавања појединих модула. Ово ожичење би морало да буде другачије за сваки модел аутомобила, што би додатно повећавало трошкове производње.

Одговор аутомобилске индустрије на све ове проблеме је да се створи центрлна мрежа у возилу. Модули би били само „прикачени“ на ове мреже и могли би да лакше међусобно комуницирају. Овај дизајн је био лакши за производњу, одржавање и дао је додатну флексибилност за надограђивање додатних модула без промене читаве архитектуре. Сваки модул, чвор на аутомобилској мрежи контролише специфичну компоненту и комуницира са другим модулима по потреби, коришћењем стандардних протокола.

Циљеви аутомобилске мреже и њених протокола су да :

- смање трошкове производње

- имају отпорност на екстерне сметње

- поседују функционалност и у отежаним условима

- робустност и поузданост

Иако су тренутни захтеви аутомобилске мреже за брзином смањени у односу на мреже за неке друге системе, због убрзаног развоја технологија и све већих могућности аутомобила, постојаће и потреба за бржим магистралама.

# Теоријске основе

## CAN

CAN [2] протокол је најпознатији аутомобилски протокол. Развијен од стране Robert Bosch GmbH 1983. године, док је званично пуштен у употребу 1986. године на Society of Automotive Engineers (SAE) конферецији у Детроиту. Bosch је објавио више верзија CAN спецификације, а најновија је CAN 2.0, објављена 1991. и на тој верзији спецификације се базира декодовање CAN сигнала урађено у овом дипломском раду. Ова верзија спецификације се састоји из 2 дела:

- А (покривен ISO 11519 стандардом) – овај део спецификације описује стандардни формат са једанестобитним идентификатором. Мрежа CAN где  уређај који користи овакав стандардни идентификатор се често назива CAN 2.0 А и тако ћемо га звати надаље.

- Б (покривен ISO 11898 стандардом) – овај део спецификације описује проширени формат са дватесетдеветобитним идентификатором. Мрежа CAN где уређај који користи овај продужени идентификатор се често назива CAN 2.0 В и тако ћемо га звати надаље.

ISO је 1993. објавио стандард за CAN под називом ISO 11898 који се касније реструктурирао у 2 дела:

- ISO 11898-1 који покрива слој за податаке (енгл. Data Link Layer).

- ISO 11898-2 који покрива физички слој (енгл. Physical Layer) – овај слој се користи за брзи CAN протокол (брзине од 125Kb/s до 1Mb/s). Овај део протокола се углавном користи у аутомобилској индустрији и индустријама где магистрала повезује више окружења.

- ISO 11898-3 је објављен 2006. и покрива физички слој за спорији CAN (брзине мање од 125Kb/s), али који је отпорнији на грешке. Овај протокол се се често користи где групе електониских контролних јединица треба да се повежу заједно.

Стандарди ISO 11898-2 и ISO 11898-3 нису део Bosch-ове CAN 2.0 спецификације.

ISO/OSI 1. физички слој (енгл. Physical Layer) и 2. слој са подацима (енгл. Data Link Layer) слој припадају стандардној CAN имплементацији (урађено у хардверу, што омогућава драматичну предност за процесе у реалном времену). CAN може да се делимично имплеметира са вишим слојевима ISO/OSI модела (од 3. слоја до 6.).

Неке од карактеристика CAN продокола [3] су:

- Брза,серијска,заједничка магистрала (брзине до 1Mbs) за више уређаја (до 32 уређаја по ISO 11898; либералан приступ – било ко може да приступа када је медијум слободан), коришћење упредене парице (домет до 40m)

- Асинхрона комуникација (окидање на догађаје).

- Величина оквира: 0-8 октета.

- Филтрирање на пријему,препознавање грешке (коришшењем цикличне провере редудансе), мере за ограничавање грешака (гашење физички оштећених).

- Одзив у реалном времену.

- Недеструктивна арбитража (100% искоришћеност пропусне моћи).

- Приоритет на основу идентификатора.

- Већа кашњења за поруке ниског приоритета.

- Мала кашњења за поруке високог приоритета.

### Физички слој CAN – а

Слика 2.1 Брза CAN мрежа

Ц

C

CAN је мрежа са могућношћу да има више власника (енгл. master). Све електронске управљачке јединице се међусобно повезују на магистралу са 2 жице (једна се зове CAN-H, друга CAN-L). Ове 2 жице су упрадена парица (оклопљена или неоклопљена) и потребно је омеђити их отпорником са номиналном карактеристичном импеданцом од 120 Ω у случају брзе CAN магистрале, док у случају споре CAN магистрале се користи отпорник од бар 100 Ω (отпорност се индивидуално израчунава).

Логичка стања се процењују на основу разлике напона. Напонски нивои зависе од конкретног сучеља:

- За брзу CAN магистралу (ISO 11898-2) [4]:

  - Логичка 1 представља разлику од 0V (у теорији) између CAN-H и CAN-L жице, у пракси се та разлика креће од 0.5V. Напон на CAN-H жици се креће ка 5V док на CAN-L жици се креће ка 0V. Логичка 1 представља рецесивни бит (високо стање).

  - Логичка 0 представља разлику од 2V (мора биту у распону између 1.5V и 3.5V, разлика напона иде чак и преко 0.9V уколико је напајање +/-12V) између CAN-H и CAN-L жице. Напон CAN-H жице иде ка 5V док напон CAN-L жице иде ка 0V. Логичка 0 представља доминантни бит (ниско стање). Представљање доминатног бита нулом се ради да би електронске контрлне јединице са најнижом идентификацијоним бројем имали највећи приоритет.

- За спору CAN магистралу (ISO 11898-3):

  - Логичка 1 представља разлику од бар 0.6V између CAN-H и CAN-L жице. Напон CAN-H жице иде ка 5V, док напон жице CAN-L иде при преносу логичке 0. Она представља рецесивни бит.

Слика 2.2 Доминантни и рецесивни бит CAN мреже

Слика 2.2 Физичка репрезентација бита у брзој CAN мрежи,ISO 11898-2

Логичка 0 представља разлику од бар 2.3V између CAN-H и CAN-L жице. Напон CAN-H жице иде ка 5V, док напон жице CAN-L иде при преносу логичке 0. Она представља доминантни бит.

Разлике у ограђивању брзе и споре CAN магистрале су следеће:

- За брзу CAN магистралу је потребно да се оба краја две линије (CAN-H и CAN-L) ограде, док је средина слободна. Начин повезивања за овај тип магистале је илустрован на слици 2.3.

- За спору CAN магистралу нема потребе за ограђивањем крајева линије. Омеђавају се уређаји и свака линија посебно: RTH-CAN-H и RTH-CAN-L. Начин повезивања за овај тип магистрале је илустрован на слици 2.4.

Слика 2.3 Омеђавање линија за брзу CAN линију

Слика 2.3 Омеђавање линије за брзу CAN линију

Слика 2.4 Омеђавање линија за спору CAN линију

### Електрична својства, каблови и утичнице

Брзина транзиције је већа када се деси промена из рецесивног у доминантни бит, без обзира да ли је у питању брза или спора CAN мрежа. Брзина транзиције из доминантног у рецисвни бит зависи од дужине саме CAN мреже и капацитивности коришћене жице. Спецификације захтевају да магистрала буде унутар минималног и максималног заједничког напона, али не дефинишу саме вредности тих граница.

Најчешће се за каблове користе оклољене упредене парице. Користи се један кабел,осим у случају када постоји потреба за додатним напајањем. Сам CAN не одређује врсту физичког медијума међутим, типично се користе деветопинске D-sub и петопинске mini style утичице. Пример утичнице која се најчешће користи у аутомобилској индустрији са CAN протоколом (DE-9 тип D-sub утичнице) се може видети на слици 2.5.

Слика 2.5 Утичница DE-9

### Порука, формат оквира и пренос података

Уређаји повезани на CAN мрежу комуницирају слањем порука. Пренос порука је контролисан са 4 типа оквира:

- Оквир за податке (енгл. Data frame) носи податке од предајника до пријемника.

- Оквир за даљинско управљање (енгл. Remote frame) се шаље на магистралу као захтев за  оквиром за податке са одређеним идентификатором.

- Оквир за грешке (енгл. Error frame) се шаље од било ког чвора уређаја који детектује грешку на магистрали.

- Оквир за пренатрпаност (енгл. Overload frame) се користи да омогући кашњење између 2 послата оквира за податке или оквира за грешке.

Илустративни пример CAN 2.0 A без уметања бита се може видети на слици 2.5.

Слика 2.6 Илустративни пример CAN 2.0 A оквира без уметања бита и његова корелација са напоном на CAN-H и CAN-L

Оквир за податке се састоји од 7 поља (разлике између CAN 2.0 A и CAN 2.0 B ћемо посебно навести где је потребно, иначе ћемо подразумевати одређена поља имају исту структуру):

- Почетак оквира (енгл. Start of frame) означава почетак поља за оквир за податке или оквира за даљинско управљање. Састоји се од једног доминантног бита (логичка 0). Уређај на магистрали може да почне да шаље када је магистрала у мирном режиму рада (енгл. Bus Idle). Сви уређаји морају да се синхронизују са водећом ивицом која је проузрокована од стране овог поља од уређаја који је први започео пренос.

- Поље за арбитражу (енгл. Arbitration field). За ово поље постоје разлике између CAN 2.0 A и CAN 2.0 B:

  - Ово поље се састоји од идентификатора и RTR бита у случају CAN 2.0 A при чему идентификатор се састоји од 11 бита, ови бити се гледају у MSB редоследу при чему свих 7 (дакле од ID-10 до ID-4) најзначајних бита не смеју бити рецесивни. RTR бит мора да буде доминантан када се шаље оквир за податке, иначе када се шаље оквир за даљинско управљање онда је тај бит рецесиван.

  - У случају CAN 2.0 B идентификатор се састоји од 29 бита, подељен на 2 дела: идентификатор А (11 бита) и идентификатор Б(18 бита). Између ова 2 дела продуженог идентификатора се налази SRR (1 рецесиван бит) и IDE (1 рецесиван бит).

- Контролно поље (енгл. Control field) . За ово поље такође постоје разлике између 2 подврсте протокола:

  - Код бржег типа протокола, контролно поље се састоји од 6 бита. Оно укључује 4 бита који означавају дужину послатих података (енгл. Data length code) у бајтима  и 2 бита који су резервисани за будућа проширења протокола, IDE бит(мора бити доминантан) и резервисани r0 бит (може бити или доминантан или рецесиван).

  - Код споријег типа протокола ово поље се такође састоји од 6 бита, при чему прво стижу 2 резервисана бита – r0, r1 (могу бити или доминанти или рецесивни). Након њих у оквиру се налазе 14 бита који означавају дужину послатих података и фунцкионишу на исти начин као у бржем протоколу.

Илустративно објашњење како фунционише део котнролног поља које означава дужину података је приказано на слици 2.6 при чему су са d обележени доминантни бити док су са r обележени рецесивни бити.

- Поље за податке (енгл. Data field) се састоји од 0 до 8 бајта, при чему 1 бајт има 8 бита. Подаци се шаљу у MSB редоследу.

- Поље за цикличну проверу редудансе (енгл. CRC field) се састоји од 15 бита који заправо представљају израчунату цикличну проверу редудансе и делимитера који заузима 1 бит, при чему је тај бит рецесиван.

- Поље за потврду о пријему (енгл. ACK field) се састоји од ACK slot, ACK делимитера, сваки заузима по 1 бит, при чему пошиљаоц шаље рецесивни бит у ACK slot, а примаоц поруке може да нареди слање доминантног бита. ACK делимитер „раздваја“ ово поље са крајем оквира и оно садржи 1 рецесиван бит.

- Крај оквира (End of frame) се састоји од 7 рецесивних бита.

Илустративни приказ оквира за податке може да се види на слици 2.8.

Слика 2.7 Илустративно објашњење како фунционише DLC

Слика 2.8 Илустративни приказ LIN оквира за подаке

| CAN 2.0 А (једанаестобитни идентификатор) |  | CAN 2.0 B (двадесетдеветобитни идентификатор) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назив поља | Дужина поља | Назив поља | Дужина поља |
| Почетак оквира | 1 бит | Почетак оквира | 1 бит |
| Идентификатор | 11 bita | Идентификатор А | 11 бита |
| RTR | 1 бит | SRR | 1 бит |
| IDE | 1 бита | IDE | 1 бит |
| Резервисан бит | 1 бита | Идентификатор Б | 18 бита |
| DLC | 4 бита | RTR | 1 бит |
| Подаци | 0-64 бита | Резервисани бити | 2 бита |
| CRC | 15 бита | DLC | 4 бита |
| CRC делимитер | 1 бит | Подаци | 0-64 бита |
| ACK | 1 бит | CRC | 15 бита |
| ACK делимитер | 1 бит | CRC делимитер | 1 бит |
| EOF | 1 бит | ACK | 1 бит |
|  |  | ACK делимитер | 1 бит |
|  |  | EOF | 1 бит |

Табела 1 Разлика између CAN 2.0 A и CAN 2.0 B

- Поље за почетак оквира

- Поље за арбитражу

- Контролно поље

- Поље за податке

- Поље за цикличну проверу редудансе

- Поље за потврду о пријему

- Крај оквира

### Арбитража

Када год је магистрала слободна, било која електронска управљачка јединица може да почне са слањем поруке. У случају да 2 или више ових управљачких јединица почне са слањем порука у исто време, настаје конфликт који се решава механизмом арбитраже за појединачне бите коришћењем идентификатора. Овај механизам обезбеђује да се не губи на времемену, а такође спречава губитак података. Ако оквир за пренос података  и оквир за даљинско управљање имају исти идентификатор и ако су иницијализовани у исто време, предност има оквир за слање података. Током арбитраже, сваки пошиљаоц пореди на ком нивоу се налази бит идентификатора који је он послао, наспрам нивоа бита идентификатора који се налази на магистрали. Ако су ови бити на истим нивоима једнаки, пошиљаоц може да настави са слањем. Када је рецесивни бит на истом нивоу послат и доминантни бит на истом нивоу се налази на магистрали, тада је пошиљаоц „изгубио“ арбитражу и мора да се повуче, при чему се прекида пренос преосталих бита у оквиру. Односно, побеђују уређаји са најмањим идентификатором. Идентификатор се шаље у MSB формату, да би се брже уочила арбитража и да би медијум био ефикаснији за слање. Илустративни пример арбитраже се може видети на слици 2.9.

Слика 2.9 Пример арбитраже

### Убацивање бита, препознавање грешака, сигурност

Убацивање бита се врши на следећи начин: након 5 идентичних бита се убацује супротан бит, ово побољшава усклађивање и додати бити не мењају податке пошто је убацивање урађено хардверски. Оно генерално није потребно, пошто врло ретко се појављују истоветне вредности на магистрали. Проблем са убацивањем бита је зато што инверотовани бити се тешко могу препознати, али и зато што могу да се јаве такозвани „лавински“ бити (нпр. 5 рецисних бита које прати 5 доминантих бита) који могу да збуне механизам за препознавање убачених бита. Понекад цичклична провера редудансе може да помогне али уз ограничења. Једноставан пример убацивања бита је приказан на слици 2.8.

Слика 2.10 Пример убацивања бита

Статистичка учестаност грешака CAN протокола зависи од укупног броја уређаја, физичког ожичења и распореда, спољашњих електромагнетних сметњи. Учестаност непрепознатих грешака је 1 у 1000 година, и то је један од разлога зашто је ово најкоришћенији протокол у аутомобилској индустрији која захтева дуготрајну поузданост.

Ток препознавања грешака између пошиљаоца (Tx) и примаоца (Rx) је независан од филтрирања и маскирања на пријему и се састоји из 5 механизама:

- Надгледање појединачних бита (Tx) - препознавање локалних и глобалних грешака код пошиљаоца, упоређује се стање на магистрали са послатим битом,

не примењује се на поље за арбитражу .

- Провера структуре – типична поља: CRC делимитер, ACK делимитер и EOF –увек рецесивни бити.

- Провера кодовања (уметање бита) - пријемник проверава ток бита, на сваких 5 узастопних истоветних бита мора да дође убачена промена,

укључује све бите од SOF do краја CRC.

- Провера потврде (Tx) је обавеза пошиљаоца -

потребно бар да пристигне једна потврда, пошиљалац подеси рецесивни бит, потребно да пријем обори са доминантним.

- Циклична провера редудансе - пошиљалац рачуна пре слања, пријемник проверава подударање при пријему.

Циклична провера редудансе се рачуна на следећи начин:

полином, чији су коефицијенти представљени  комбинацијом претходних поља (при чему је претходно урађено избацивање бита) и за 15 најнижих коефицијената, са 0. Овај полином се потом дели (коефицијенти су израчунати модулом двојке) са генератором-полиномом :

x15 + x14 + x10 + x8 + x7 + x4 + x3 + 1

Oстатак овог дељења представља петнаестобитну вредност  CRC секвенце која се шаље на магистралу. Да би се применила ова функција, 15 – битни померачки регистар CRC_RG (14:0) се може користити. Псеудо-код ове функције се описује са:

CRC_RG = 0;	//иницијализација померачког регистра

REPEAT

CRCNXT = NXTBIT EXOR CRC_RG(14);	//NXTBIT означава следећи бит у низу биза

CRC_RG(14:1) = CRC_RG(13:0);	//померај у лево за једно место

CRC_RG(0) = 0;

IF CRCNXT THEN

CRC_RG(14:0) = CRC_RG(14:0) EXOR (4599hex);

ENDIF

UNTIL (CRC SEQUENCE starts or there is an ERROR condition)

Након слања/пријема последњег бита од поља за податке, CRC_RG садржи CRC секвенцу.

Сам протокол не подржава енкрипцију у стандардној имплементацији, у већини примена, од уређаја који користе CAN се очекује да имају своје сигурносне механизме. Ако ово није урађено, уређаји су подобни раличитим врстама малициозних напада, нпр. ако неко пошаље своје поруке на магуистралу отворен је приступ за манипулацију са уређајем. Постоје шифровани системи за одређене фунцкионалности које су од критичног значаја за сигурност, као што су модификовање системског софтвера, програмерски кључеви или контролисање кочница. Међутим, ови системи нису универзално имплементирани.

## LIN

LIN [5] је серијски мрежни протокол, развијен од стране LIN конзорцијума (5 произвођача аутомобила - BMW, Volkswagen Group, Audi Group, Volvo Cars, Mercedes-Benz; 1 добављач полупроводиника – Motorola; 1 добављач алата - VCT) основаног 1998. године, док је прва, у потпуности имплементирана верзија LIN спецификације (LIN 1.3)  објављена 2002. године. Иницијално је развијена као CAN подмрежа са циљем  да се смањи оптерећење,међутим, данас има широку употребу у раличитим индустријама: у аутомобилима, медицинској опреми, белој техници...

Најважније одлике LIN прокола су:

- Брзина до 20kb/s на дужинама до 40 метара.

- Руководилац контролише медијум, због тога постоји гаранција кашњења и нема судара. Усклађивање такта је одговорност зависних уређаја (због тога нема потребе за кварцним или керамичким резонаторима).

- Варијабилност у дужини послатих података (2,4 или 8 бајта, при чему је 1 бајт 8 бита).

- Флексибилност у конфигурацији и динамичка топологија.

- Величина мреже је углавном до 12 чворова (могуће је и до 64, али уз низак проток).

- Детекција дефектних чворова, детекција грешке и контролни збир података.

- Оперативни напон од 12V.

- Ниска цена, силиконска имплементација заснована на UART стандарду.

- Предности LIN су: лак за коришћење, велика доступност компоненти,  јефтинија него CAN и друге магистрале за комуникацију, возила су поузданија, продужвање магистрале је лако за имплементацију, не постоје трошкови за лиценцирање.

Постоји више верзија LIN протокола, две су нам релевантне надаље – 1.3 и 2.0 и неке од унапређења новије верзије су :

- Низови бајтовова су подржани, тако да омогућавају дужину сигнала до 8 бајта.

- Групе сигнала се бришу.

- Проширени контролни збир (који укључује и заштићени идентификатор) је унапређење у доносу на класични контролни збир код LIN 1.3.

- Спорадични оквири су дефинисани.

- Управљање мрежом је мерено у секундама, не у битима.

- Управљање статусом је поједностављено и обавештавање мрежи и апликацијама је стандардизовано.

### Топологија и физички слој

LIN [6] је мрежа са дифузним емитовањем која се састоји од најчешће 16 мрежних чворова (1 руководиоц и до 15 подређених). Све поруке су иницијализоване од стране руководиоца са највише једним подређеним који одговара на тренутно послату поруку.

Руководиоц такође може да се понаша као подређени тако што одговара на своје поруке. Пошто је целокупна комуникација иницијализована од стране руководиоца, није потребна имплементација детекције судара. Уређаји повезани на LIN мрежу су углавном микроконтролери, али могу бити имплементирани у специјализованом хардверу или ASIC у намери да се додатно смање трошкови, површина или потребна стурја. Једна типична LIN мрежа може да се види на слици 2.11.

Слика 2.11 Топологија типичне LIN мреже

Физички слој се представља као коло са отвореним колектором, магистала је терминирана руководиоцом (1 kOhm). Напон је између 7V и 18V на прикључцима. Постоје строги захтеви за симетријом и нагибима ивица, а мрежа је осетљива због велике толеранције осцилатора. Радни циклус има минимум од 39.6% а максимум од 58.1%.

### LIN  оквир

Време које је потребно да се пренесе LIN оквир на магистралу је сума свих времена за које је потребно да се пренесе сваки бајт, времена за одговор и времена између 2 оквира. Време између 2 бајта је период између краја једног бита и времена почетка наредног бита.

Структура оквира се састоји од следећих делова:

- Заглавље – унутар кога се налази:

  - Поље за почетак (енгл. Break) се користи за сигнализацију почетка оквира. Оно се увек генерише од стране главног, управљачког чвора (енгл. master node) и мора да има величину од бар 13 доминантних бита, укључујући почетни бит и након њих, делимитер за почетак поља.

  - Поље за синхронизацију (енгл. Synch) увек има вредност која у хексадецималном формату износи 0x55, да би уређаји на мрежи увек могли да препознају ово поље. Уређаји којима се управља (енгл. slave) увек имају могућност да деткују секвенцу поља за почетак и овог поља, чак иако очекују поље за податке.

  - Заштићени идентификатор (енгл. Protected identifier) се састоји од 5 под-поља : идентификатор и парност идентификатора. Вредност од 0. до 5. бита означава идентификатор док од 6. до 7. бита је та вредност парност идентификатора.

Вредности идентификатора имају и функцију одређивања примене послате LIN поруке па тако:

      - Вредности од 0 до 59 (0x3b у хексадецималном облику) се користе за пренос података.

      - Вредности између 60 (0x3c у хексадецималном облику) и 61 (0x3d у хексадецималном облику) се користе за слање дијагностичких података.

      - Вредност 62 (0x3e у хексадецималном облику) је резервисана са употребе дефинисане од стране корисника.

      - 63 (0x3f у хексадецималном облику) је резервисано за будућа побољшања.

Парност бита се израчунава на следећи начин (при чему су вредности у једначинама објашњене у илустрацији мапирања овог поља на слици 2.12) :

P0 = ID0 ⊕ ID1 ⊕ ID2 ⊕ ID4 (1)

P1 = ¬ (ID1 ⊕ ID3 ⊕ ID4 ⊕ ID5)

Слика 2.12 Илустрација мапирања идентификатора и парности унутар поља за заштићени идентификатор

- Размак за одговор (енгл. Response space).

- Одговор (енгл. Response) – унутар кога се налазе подаци и поље за проверу контролног збира. Поље за податке се састоји од 1 до 8 бајта. Након ових поља за податке долази поље за проверу контролног збира. Оно садржи осмобитну инвертовану суму са преносом за све податке унутар поруке (у случају LIN 1.3 – и тада се оно назива класично поље за проверу контролног збира, енгл. classic checksum) или инвертовау суму са преносом за све податке и заштићени идентификатор унутар поруке (такозвано побољшано поље за проверу контролног збира, енгл. enhanced checksum, користи се у верзији 2.0). Иденификатори са вредношћу 60 и 63 ће увек користити класичну контролну суму.

Врсте одговора су :

- Безусловни оквир (енгл. Unconditional Frames) (идентфикатор 0-59) – тачно један дефинисани подређени шаље одговор, сваки захтев се шаље у посебном пакету. Потребно је обезбедити довољно велики пакет за одговор. Пакет се углавном шаље сваког циклуса распореда. Могуће је слати више пута у току истог циклуса, то зависи од апликације. Пријем одговора је доступан свим подређенима и руководиоцу.

- Дијагностички оквир (енгл. Diagnostic Frames) (идентификатор 60-61). Могуће је слати сегментирано, односно више оквира заредом без заглавља. Постоје 2 врсте овог оквира:

  - Захтев (енгл. Master Request Frame) (идентификатор 60) – заглавље и одговор шаље руководилац. Употребљава се кад је потребан захтев за дијагностиком или подешавањем.

  - Одговор  (енгл. Slave Response Frame) (идентификатор 61) – заглавље шаље руководилац а одговор одговарајући подређени. Употребљава се као одговор на захтев за дијагностиком или подешавањем.

- Временски диригован оквир (енгл. Event triggered frame) (идентификатор 0-59). Служи за груписање више повремених безусловних оквира. Овим се добија на уштеди у циклусу – кратики одговори који не заузимају распоред. Последица овога је да долази до ретких појава судара, који се додатно избегавају добрим осмишљавањем мреже. Сударе решава руководилац.

- Спорадични оквир (енгл. Sporadic frame) (идентификатор 0-59). Логика овог оквира је слична претходном оквиру.

- Остали оквири (енгл. Other frames) (идентификатор 62-63).

- Размак између оквира.

Илустративни приказ оквира може да се види на слици 2.12.

Слика 2.13 Пример LIN оквира

Слика 3.2 Пример LIN оквира

Сваки оквир чије се слање планира, алоцира одређени временски интервал на магистрали. Трајање овог временског интервала мора бити довољно дугачко да омогући пренос оквира чак и у најгорем могућем случају (због лошег квалитета подређених компоненти се стварају кашњења). Номинална вредност за пренос оквира је једнако броју послатих податак у битима. Рачунање овог временског интервала се израчунава на следећи начин:

Тноминално_време_заглавља = 34 * Tбита

Тноминално_време_одговора = 10 * (Број_бајта_података + 1) * Тбита

Тноминално_време_оквира = Тноминално_време_заглавља + Тноминално_време_одговора

Тбит = 1 / брзина такта

Тбита представља време потребно за пренос једног бита. Максимално време оквира је још 40% у односу на Тноминално_време_оквира . Такт је до 20 kb/s.

## SPI

SPI  [7]  је синхрони, серијски комуникациони интерфејс који се користи за комуникацју на кратким дистанцама, првенствено у уграђеним системима. Интерфејс је осмишљен од стране Motorola средином 80 – тих година 20. века. Неке од карактеристика овог интерфејса су:

- Једноставност повезивања : са 4 жице – SCLK (Serial Clock) - такт за усклађивање преноса; MOSI (Master Output Slave Input) – преноси податке од руководиоца до подређеног; MISO (Master Input Slave Output) – преноси податке од подређеног до руководиоца ; SS (Slave Select) – посебна линија за одабир сваког подређеног), један надређени и више подређених. Надређени активира подређене ниским сигналом. И MISO и MOSI линије су активне током сваког преноса.

- Брже од UART-а : 250kb/s до 2Mb/s.

- Кратак домет: ~10цм на сваки чвор.

- Могућност повезивања процесора и широког спектра подржаних периферија, 2 процесора. Могуће је и повезивање више зависних подређених уређаја (један руководиоц и више нанизаних подређених – енгл. Daisy chained).

- Групе бита података (4,8,16), непостојање стартног и стоп бита. Кодовање NRZ-L. Одвојене линије за пренос у оба смера (дуплекс, али је потребна подршка на чипу).

- Синхронизација – посебна линија за такт (неактивна кад се постави на 1 или 0 на дужи период). Нема потребе за усклађивањем такта.

- Читање на опадајућу или растућу ивицу.

SPI поседује 4 регистра :

- SDPR (transferred Data read/write Register) – смештање примо-предајних података.

- SPCR (Control Register) – смештање контролних подешавања.

- SPSR (Status Register) – смештање статусних информација.

- SPTCI (Transfer Complete Interrupt) – смештање прекидачке рутине за готов пренос.

### Пренос података, фаза и поларитет

Да започне комуникацију, руководиоц магистрале конфигурише радни такт, користећи фреквенцију подржану од стране подређеног уређаја, углавном до пар MHz. Руководиоц потом бира подређени уређај са логичком 0 на SS линији. Ако се захтева период чекања, руководиоц мора да чека тај период пре него што пошаље радни такт.

Током сваког радног такта, пуни дуплекс, односно пренос у оба смера, се деси. Руководиоц шаље бит на MOSI линији и потом га подређени прочита, док је на MISO линији обрнуто. Ова процес се дешава чак и када се подаци шаљу у једном смеру.

Пренос углавном укључује 2 померачка регистра, дужине података, један се налази код руководиоца, други код подређеног. Подаци се шаљу користећи MSB организацију. На ивицу такта оба уређаја померају по 1 бит из регистра и њега шаљу даље свом одговарајућем уређају. На следећој ивици такта, сваки од уређаја прими бит са линије са пријем и тај бит се поставља као LSB померачког регистра.Након што су се сви бити померили и након што су послати, два уређаја су разменили податке. Када се трансмисија у потпуности обавила, руководиоц престаје да генерише ивице такта. Ако треба да се пошаље још података, померачки регистри се опет,испочетка „напуне“ битима и пренос опет може да започне. Пример повезивања и слања податак 2 уређаја на овакав начин може да се види на сликама 2.14. Трансмисија се углавном састоји од 8 бита.

Слика 2.14 Пример повезивања SPI руководиоца и подређеног уређаја

Слика 2.15 Пример преноса података између SPI руководиоца и подређеног

Постоје 4 режима као комбинација (илустровано на слици 2.16):

- 2 стања фазе такта (енгл. CPHA)

- 2 стања поларитета такта (енгл. CKP/CPOL)

Слика 2.16 Режими рада SPI

\

Фаза (енгл. CPHA) дефинише значење предње и задње ивице такта. Пресликавање узорковања и прелаза на нови бит некој од ивица. Различите ивице имају различито значење.Поларитет (енгл. CKP/CPOL) дефинише вредност активног и стања мировања. Пресликавање 0 и 1 на активност и мировање. Мировање као почетак и референца на ивице.

Када је CPOL=0 мировање је 0 а активност 1:

- За CPHA=0,узорковање на предњу (узлазну) ивицу (0→1) а прелаз на нови бит на задњу (силазну) (1→0).

- За CPHA=1,узорковање на задњу(силазну) ивицу (1→0) а прелаз на нови бит на предњу (узлазну) (0→1).

Када је CPOL=1 мировање је 1 а активност 0 (инверзија за CPOL=0) :

- За CPHA=0,узорковање на предњу (силазну) ивицу (1→0) а прелаз на нови бит на задњу (узлазну) (0→1).

- За CPHA=1,узорковање на задњу (узлазну) ивицу (0→1) а прелаз на нови бит на предњу (силазну) (1→0).

MOSI и MISO сигнали су углавном стабилни за пола циклуса до следеће промене такта. SPI руководиоц и подређени могу да одабирају сигнале на различитим одбирцима у том полу-циклусу. Ово даје додатну флексибилност комуникационом каналу између руководиоца и подређеног. Пример фунционисања фаза и поларитета је дат на слици 2.16.

Слика 2.17 Пример фазе и поларитета за SPI

## I²C

I²C [8] је синрона магистрала са могућношћу да има више руковалаца и више подређених створена од Philips Semiconductor 1982. године. Има широку употребу за повезивање спорих периферија за процесоре и микроконтроле на малим дистанцама.Од октобра 2006. , не постоје трошкови лиценцирања за употребу овог протокола. SMBus је подскуп овог протола,створе од стране Intel – а 1995. године за дефинисаном стриктнијом употребом са циљем да дода робустност и интер-опребилност. Модерни I2C системи инкорпорирају нека правила из SMBus – a , при чему је потребна само мала количина реконфигурације. Оригинално употребљиван у телевизорима, сада подржава велике количине периферија(наменски системи – EEPROM – ови , Flash и RAM меморија, watchdog тајмери, микроконтролери, персонални рачунари). I²C подржава више брзина комуникације :

- Стандардни режим (енгл. Standard Mode) : 100kb/s , оригинално од прве верзије у употреби.

- Брзи режим (енгл. Fast Mode) :  400kb/s , додат у верзији 1 овог протокола 1992. године, додато је и десетобитно адресирање, због чега се максималан број мрежих чворова повећао на 1008. Ово је прва стандардизована верзија.

- Брзи режим плус (енгл. Fast Mode plus) :  1Mb/s , додат у верзији 3 2007. године.

- Режим велике брзине (енгл.  High Speed Mode) :  3.4Mb/s додат у верзији 2 1998. године.

- Ултра-брзи режим (енгл. Ultra Fast Mode) :  5Mb/s додат у верзији 4 2012. године.

### Начин функционисања

I²C користи 2 двосмерне линије – SDA (serial data) и SCL (serial clock). Имплементација преко отвореног колектора омогућава :

- Подршку за више уређаја

- Једноставно спајање за различите напоне

- Понашање као ожичено логичко И

- Подржава посредовање и решавање судара

Руководилац контролише, а не генерише такт и иницира комуникацију, док подређени прима такт и одговара на прозивку руководиоца, али уколико му је потребно више времена може да обори такт.Улоге се могу заменити након стоп секвенце. Сваки уређај повезан на магистралу има јединствену адресу. Формат адресе се састоји од адресног поља :

- Изворно – 7 бита + 1 најнижи бит у адреси за статус уписа или читања(1 означава читање, 0 упис).

- Проширено – 10 бита. Водећи октет се састоји из петобитне контролне секвенце(11110), 2 горња бита адресе и бит за статус уписа или читања (исти начин фунцкионисања као и за претходни тип адресе). Нижи октет представља 8 доњих бита адресе.

Максималан број уређаја на магистрали је ограничен бројем расположивих адреса и укупном капацитивношћу магистрале (максимално 400pF). Максимална дужина линије је неколико метара. Пошиљаоц поставља податке на SDA линију, прималац их потврди. Руководилац започиње комуникацију старт секвенцом – поставља  SDA линију на ниску ивицу док је SCL линија на високој ивици. Редовне промене SDA се једино дешавају када је SCL на ниској ивици. Пренос података се завршава стоп секвенцом.Након старт секвенце се шаље адресно поље,прозвани зависни потврђује,након потврде иду подаци које такође прати потврда. Могуће је слање више података одједном. Оквир изгледа исто приликом слања и читања, једино је бит који је статус за упис читања и писања различит. Такође могућ је и комбиновани пренос који служи за промену смера трансакције, где руководилац уместо стоп секвенце шаље продужени старт, затим шаље ново адресно поље са битом за писање или читање. Подешавање бита података се врши за време ниског нивоа такта, а узорковање бита податак се врши за време високог нивоа такта. Да би се избегло лажно препознавање пожељно је радити узорковање и подешавање на ивицу такта. Временски дијаграм I²C се може видети на слици 2.17.

Слика 2.18 Временски дијаграм I²C

## Упоредно поређење протокола

|  | CAN | LIN | SPI | I²C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Брзина | До 1 Mb/s | До 20 kb/s | До 2 Mb/s | До 5 Mb/s |
| Број линија | 2 | 1 | 4 | 2 |
| Предности | Прилагођеност за асинхрони саобраћај. Висока пропусна моћ под малим оптерећењем. Ефикасно коришћење пропусног опсега. Могуће дефинисати локалне и глобалне приорите. Константан премашај: битска арбитрација део поруке. | Проширење CAN: подмреже. Смањење цене ожичења. Побољшава ЕМК. Нема потребе за арбитражом. Без спољњег кристала. Смањује ризик од доступности. Детерминизам и предвидљивост . | Велика брзина за тачка на тачку преносе. Подршка за симултани улазно/излазни ток података. Не постоји адресирање: олакшана имплементација. Широко подржан. | Bише брзине, дуплекс, једноставни померачки регистри. |
| Мане | Потребно доминантно битско стање: немогућност трансформаторског одвајања немогућност окидања на време. Брзина простирања ограничава дужину магистрале. Неправедан приступ: високи приоритет може да окупира мрежу. Повећана кашњења за низак приоритет: изгладњивање Потребно филтрирање да се не би преливали спремнике. | Уређаји су подобни раличитим врстама малициозних напада. | Руковање више подређених: усложњава линије. Немогућност комуникације између подређених. Нема потврде пријема: такт могуће да одлута Не постоји решавање колизија. Не постоји контрола тока (потребно знати брзину подређених). | Ограничења за проширења: број уређаја ограничен новим линијама. Тешко имплементирати само у софтверу. Већи број линија. |

Табела 2 Упоредно поређење протокола

## Осцилоскоп

Приликом израде овог дипломског рада користио сам Tektronix DPO 4104B осцилоскоп, приказан на слици 2.18. Овај осцилоскоп има 4 независна канала. Са сондама сам мерио напонске нивое који су одређени сигнали имали, чије сам жице претходно повезао на протоборд. Морао сам подесим окидаче за нивое измереног напона и скалу. На самом почетку ово подешавање је било мануелно, праћењем упутсва за употребу овог осцилоскопа [9], потом аутоматски – комуникација преко USB-а.

Слика 2.19 Tektronix DPO 4104B

# Концепт решења

## Повезивање CAN  – и мерење са осцилоскопом

За генерисање сигнала за CAN магистралу користио сам Vector VN8912A модул и алат CANoe .

CANoe алат је напредни алат за развој, тестирање и анализу како појединачних електронских управљачких јединица, тако и комплетне мреже. Овим алатом могуће је заокружити комплетан процес од планирања мреже до тестова на системском нивоу.

Основне предности овог алата су:

- Један заједнички алат и за тестирање и за развој.

- Лако аутоматско тестирање.

- Могућност симулирања и тестирања електронских управљачких јединица преко дијагностике.

- Откривање и исправљање грешака у раним фазама развоја софтвера.

- Интуитивно графичко окружење и евалуација резултата базирана на тексту.

Корисници CANoe-а могу анализирати више магистрала као и цео систем на свом столу.

У CANdb++ Editor-у сам креирао базу података (формат .dbc) која описује целокупну CAN мрежу. Свака CAN мрежа је дефинисана са:

- мрежом

- контролоном јединицом

- променљивама окружења

- мрежним чворовима

- порукама

- сигналима

Слика 3.1 Приказ екрана осцилоскопа приликом снимања CAN сигнала

Само креирање ове базе података ће бити детаљније објашњено у програмском решењу. Након подешавања конфигурације у CANoe и укључивања креиране базе података, повезао сам модул VN8912A и рачунар USB каблом, покренуо симулацију док сам са друге стране повезао 2 пробе осцилоскопа респективно повезао на CAN-H и CAN-L канал чије су жице изведене и прикључене на протоборд. Окидаче за напон сам подесио на 2.96 V, скалу на 100 микросекунди, док је сваки од 2 канала био скалиран на 2V. Приказ екрана осцилоскопа приликом снимљеног CAN сигнала може да се види на слици 3.1. Приказ дијаграма која објашњава повезивање CAN-а може да се види на слици 3.2.

Слика 3.2 Дијаграм повезивања CAN

## Повезивање LIN – а и мерење са осцилоскопом

Carberry је аутомобилска плочица за проширење рачунара Raspberry Pi. Идеја је да се понуди спона ка електроници и комуникационим каналима у аутомобилима и самим тим омогући интеракција, али и развој апликација за крајњег корисника као што су забавно-информациони системи (медија центар, дијагностика аутомобила, логовање података, управљање флотом возила, праћење возила), алармни системи, пружање Интернета и слично. Такође Carberry може да послужи и у образовне сврхе да би се проучавали аутомобилске магистрале и протоколи.

Слика 3.3 Raspberry Pi 2 модел Б,преглед пинова

На почетку сам повезао Carberry плочицу преко 40-пинског GPIO интерфејса на Raspberry Pi 2 модел Б рачунар. Преглед пинова Raspberry Pi 2 модел Б рачунарa (добијен куцањем команде gpio readall) се може видети на слици 3.3. Carberry и Raspberry Pi комуницирају преко GPIO интерфејса.

Следећи корак је био повезивање жице са главне утичнице Carberry модула на протоборд. Илустровани приказ главне утичнице и табела са описом свих сигнала се налази на слици 3.4 где су црвеном бојом означени каблови за напајање и уземљење, а зеленом каблови за LIN (остали каблови ми нису релевантни тако да њихову улогу нисам описао). Након што сам повезао 2 оваква модула на протоборд, комуникацију сам остварио преко серијског порта коришћењем microUSBТоUSB кабла. MicroUSB крај овог кабла је повезан на Carberry док је други крај повезан на мој рачунар. Након тога сам започео комуникацију са сваким од ових модула. То сам урадио коришћењем команди које су стандардизоване од стране произвођача Carberry-ја.

Слика 3.4 Илустровани приказ главне утичнице за Carberry модул

| Позиција | Боја жице | Опис | Позиција | Боја жице | Опис |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Црвена | +12V Напон | 12 | Црвено /Зелена | LIN |
| 2 | Црна | Узмемљење | 13 | Плава | / |
| 3 | Плаво /Жута | +12V Улаз за паљење | 14 | Плаво /Зелена | / |
| 4 | Црно /Наран. | / | 15 | Ружичаста | / |
| 5 | Бела | / | 16 | Жута | / |
| 6 | Црна | / | 17 | Ружичасто /Бела | / |
| 7 | Бело /Зелена | / | 18 | Жуто /Црна | / |
| 8 | Зелена | / | 19 | Сива | / |
| 9 | Бела | / | 20 | Жуто /Сива | / |
| 10 | Жуто /Зелена | / | 21 | Светло плава | / |
| 11 | Жуто /Бела | / | 22 | Светло-плава/ Бела | / |

Табела 3 Опис жица главне утичнице за Carberry модул

Ове команде ће детаљније бити објашњене у програмском решењу. Оба уређаја се морају подесити на истој брзини комуникације. Након тога се могу слати команде за генерисање сигнала. На осцилоскопу сам скалу подесио на 10ms, окидач на 7.2V а скалу самог сигнала на 5V. Пример сигнала који је снимљен осцилоскопом се може видети на слици 3.5. Приказ дијаграма повезивања за LIN се може видети на слици 3.6.

Слика 3.5 Приказ екрана осцилоскопа приликом снимања LIN сигнала

Слика 3.6 Дијаграм повезивања LIN-a

## Повезивање SPI – а и мерење са осцилоскопом

Слика 3.7 Приказ екрана осцилоскопа приликом снимања SPI сигнала

Повезивање SPI на протоборд се врши праћењем пинова за GPIO интерфејс Raspberry Pi рачунара као на слици 3.3. при чему сам користио само пинове GPIO 9 (SPI_MOSI), GPIO 10 (SPI_MISO) и 11 (SPI_CLK). Један Raspberry Pi треба да се понаша као надређени, док је други подређени. Међусобно на протоборду сам повезао SPI_MOSI надређеног уређаја са SPI_MISO подређеног уређаја и SPI_CLK жицу једног уређаја са SPI_CLK жицом другог уређаја. Потом сам се коришћењем SSH  протокола повезао са Raspberry Pi (надређеним уређајем) и покретањем Python скрипте (која ће детаљније бити објашњена у програмском решењу) сам генерисао секвенцу SPI сигнала. Пример снимљеног SPI сигнала може да се види на слици 3.7. Подесио сам окидач на 100 mV док сам скалу подесио на 200 микросекунди. Скалу сваког од канала сам подесио на 1V. Дијаграм повезивања SPI се може видети на слици 3.8.

Слика 3.8 Дијаграм повезивања SPI

## Повезивање I2C – а и мерење са осцилоскопом

Повезивање I2C је слично SPI-у, међутим, користио сам пинове 1 (DC Power), 3 (SDA), 5 (SCL) и 30 (Ground). Због тога што овај протокол на Raspberry Pi захтева уређај повезан на ове пинове за успешну детекцију саобраћаја на мрежи,користио сам ADXL345 сензор за акцелерометар произведен од стране Sunfouder компаније.

Потом сам коришћењем 2 сонде, при чему је намена сонде на каналу 1 осцилоскопа била да прикупи сигнал са подацима (SDA), а друга сонда да прикупи сигнал са радним тактом (SCL). Пример снимања ова 2 сигнала осцилоскопом је приказано на слици 3.8.

Окидач за сваки од ова 2 канала сам подесио на 3V док сам скалу подесио на 200 микросекунди. Дијаграм повезивања I2C је приказан на слици 3.9.

Слика 3.9 Приказ екрана осцилоскопа приликом снимања I2C сигнала

Слика 3.10 Дијаграм повезивања I2C

# Програмско решење

## Комуникација са осцилоскопом, мерење и обрада сигнала

Комуникацију са осцилоскопом сам одрадио коришћењем Python PyVisa модула. Овај модул омогућава да осцилоскоп иницијализујем као објекат класе ResourceManager. Функцији open_resource овог објекта као параметар шаљем идентификациони број осцилоскопа који могу да видим у апликацији OpenChoiceDesktop. Праћењем програмерског приручника Tektronix-а за овај модел осцилоскопа сам послао команде за одабир канал,постављање хоризонталне и вертикалне скале и за сваки окидач који се деси на осцилоскопу сам прикупио податке за време и напон и њих сам смештао у листу. Код за комуникацију са осцилоскопом и прикупљање напона и времена :

def main(instrument_id, channel_num, scale, ch_scale):

volts_final = []

time_final = []

scope = visa.ResourceManager().open_resource(instrument_id)

set_channel(scope, str(channel_num))

scope.write("HORizontal:SCAle" + str(scale))

scope.write("CH1:SCALE" + str(ch_scale))

try:

scope.write('DATA:WIDTH 1')

scope.write('DATA:ENC RPB')

# Start single sequence acquisition

scope.write("ACQ:STOPA SEQ")

loop = 0

while True:

# increment the loop counter

loop += 1

print ".",

# Arm trigger, then loop until scope has triggered

scope.write("ACQ:STATE ON")

while '1' in scope.ask("ACQ:STATE?"):

pass

# save all waveforms, then wait for the waveforms to be written

ymult = float(scope.ask('WFMPRE:YMULT?'))

yzero = float(scope.ask('WFMPRE:YZERO?'))

yoff = float(scope.ask('WFMPRE:YOFF?'))

xincr = float(scope.ask('WFMPRE:XINCR?'))

# getting data from oscilloscope

scope.write('CURVE?')

data = scope.read_raw()

headerlen = 2 + int(data[1])

header = data[:headerlen]

ADC_wave = data[headerlen:-1]

ADC_wave = np.array(unpack('%sB' % len(ADC_wave), ADC_wave))

volts = (ADC_wave - yoff)*ymult + yzero

time = np.arange(0, xincr*len(volts), xincr)

except KeyboardInterrupt:

return volts, time, scale

## CANoe

У CANoe сам прво морао да креирам одговарајућу конфигурацију. Потом сам у CANoe Options менију под Measurment опцијом и у General прозору сам Channel Usage подесио на одговарајући број CAN канала (2). У Simulation Setup прозору сам потом креирао 2 ECU чвора и један I-Generator који су повезани на претходно направљену CAN мрежу. Приказ Simulation Setup може да се види на слици 4.1.

Приказ I-Generator прозора може да се види на слици 4.2.
У менију Hardware под опцијом Network Hardware сам морао да наместим одговарајућу бодну брзину која мора да одговара бодној брзини коју користим за декодовање. Ако ово није правилно подешено,  декодовање неће бити исправно. Потом сам креирао базу података за CAN мрежу у CANoe Candb++, унутар које сам креирао 2 чвора (примарни и секундарни). Након тога сам креирао 2 сигнала при чему је један резервисан за слање података од примарног чвора до секундарног, а други за слање обрнутим смером. Онда сам ове сигнале мапирао за одговарајућу поруку коју сам претходно креирао. На крају сам ове поруке мапирао на сваки од коресподентних чвора и овим сам завршио са креирањем базе података. Приказ Canoe CANdb++ Editor-a може да се види на слици 4.3 Унутар I-Generator-а сам приступио креирању сигнала који ће се слати од примарног до секундарног чвора. За креацију сигнала сам морао да изаберем канал, ID, тип сигнала (да ли је са стандардним идентификатором или продуженим), дужину података а унутар Raw Data прозора сам конфигурисао сваки од октета за слање. Пре самог покретања .cfg конфигурације, сам морао потврдити да унутар Home прозора буде подешено да је конфигурација у Online Mode и да се користи Real Bus, пошто ће се сигнал генерисати хардверски, коришћењем модула VN8912A. Праћење сигнала у времену сам урадио коришћењем Data прозора из Analysis менија.

Слика 4.1 Приказ Simulation Setup прозора унутар CANoe

Слика 4.2 Приказ I-Generator прозора

Слика 4.3 Приказ Canoe CANdb++ Editor

## Декодовање CAN  – а

Декодовање самог CAN сигнала сам одрадио поштујући CAN 2.0 протокол. Прво сам сигнал представио у облику 1 и 0, при чему су сви делови сигнала са напоном изнад претходног постављеног окидача постављени на 1, док су остали постављени на 0. Након тога сам избацио из сигнала све убачене и лавинске бите. Тада сам могао да наставим са декодовањем при чему сам гледао 13. бит сигнала који указује на то да ли користим CAN 2.0 A или CAN 2.0 B. Потом сам издвојио све релевантне оквире, и пристипуо сам израчунавању цикличне провере редудансе. Ако ова израчуната провера се поклапа са цикличном провером редудансе издвојеном из сигнала главном програму сам вратио декодован CAN сигнал са назнаком да је провера тачна (означио сам све оквире зеленом бојом) , у супротном сам вратио декодован CAN сигнал али означене црвеном бојом. Коришћењем Knuth-Morris-Pratt алгоритма сам препознавао лавинске бите и 5 истих доминантних или рецесивних бита, и за свако место у низу где су се појављивали ови бити сам избацивао те податке. Ово је било потребно урадити пре самог декодовања, да би успешно могао да декодујем оквир.  Део кода који објашњава декодовање претходно обрађеног сигнала:

# Bit stuffing removal.

for s in KnuthMorrisPratt(start_decoding_voltage_high, [0, 0, 0, 0, 0, 1]):

for_deletion.append(s)

for s in KnuthMorrisPratt(start_decoding_voltage_high, [1, 1, 1, 1, 1, 0]):

for_deletion.append(s)

iteration = 0

while iteration < len(for_deletion):

del start_decoding_voltage_high[for_deletion[iteration]+5-iteration]

iteration += 1

ide = start_decoding_voltage_high[13]

if ide == 0:

sof = start_decoding_voltage_high[0]

id_can = start_decoding_voltage_high[1:12]

rtr = start_decoding_voltage_high[12]

reserved_bits = start_decoding_voltage_high[14]

length_can = int(

"".join(map(str, start_decoding_voltage_high[15:19])), 2)

data_can = start_decoding_voltage_high[19:19+8*length_can]

data_can_hex = []

for i in range(length_can):

data_can_hex.append("{0:0>2X}".format(

int("".join(map(str, start_decoding_voltage_high[19+i*8:19+i*8+8])), 2)))

crc_can = start_decoding_voltage_high[19 +

8*length_can:19+8*length_can+15]

for_crc = start_decoding_voltage_high[:19+8*length_can]

Приказ ухваћеног CAN сигнала, необрађеног и обрађеног се може видети на сликама 4.4 и 4.5, респективно.

Слика 4.4 Приказ ухваћеног необрађеног CAN сигнала са осцилоскопа

Слика 4.5 Приказ ухваћеног CAN сигнала са осцилоскопа након обраде

## Декодовање LIN – а

Као што сам навео у концепту решења, прво ћу у овом поглављу да појасним стандардне команде за Carberry за LIN протокол. Прво преко серијског порта морам да отворим конекцију за сваки од Carberry модула, коришћењем LIN OPEN команде. Постоји 5 различитих режима рада које су подржане од стране Carberry-ја:

| Mод | Команда | Опис команде |
| --- | --- | --- |
| Master 1x | LIN OPEN MASTER1X <бодна брзина> | Отвара канал при чему аутоматски препозанаје брзину,понаша се као надређени,стандардна контролна сума |
| Master 2x | LIN OPEN MASTER2X <бодна брзина> | Отвара канал при чему аутоматски препозанаје брзину,понаша се као надређени,продужена контролна сума |
| Slave 1x | LIN OPEN SLAVE1X | Отвара канал при чему аутоматски препозанаје брзину,понаша се као подрећени,стандардна контролна сума |
| Slave 2x | LIN OPEN SLAVE2X | Отвара канал при чему аутоматски препозанаје брзину,понаша се као подрећени,продужена контролна сума |
| Free | LIN OPEN FREE <бодна брзина> | Отвара канал на брзини<бодна брзина> за паритет и конролну суму је одговоран корисник |

Табела 4 Carberry команде за LIN

Ја сам користио последњи, „слободни“ режим због флексибилности. Након слања сваке команде, ако је исправна, добија се одговор OK. Слање LIN оквира у слободном режиму се ради употребљавањем LIN TX <заштићени идентификатор> [D0…D7] [контролна сума] команде. Да бих проверио да ли контролна сума исправна, израчунавао сам је независно пратећи упутства из LIN спецификације. Потом сам поредио да ли израчуната контролна сума одговара контролној суми у оквиру. Такође сам морао да проверим паритет за сваки од послатих оквира. У зависности од тога да ли су подаци послати у оквиру одговарали мојим израчунатим подацима, штампао сам обавештење да ли има грешке у послатом оквиру. Код који објашњава конекцију са сваким од Carberry модула и слање LIN оквира:

data = checksum(lin_data, lin_id, lin_version)

com3 = serial.Serial(port="COM3", baudrate=115200)

com4 = serial.Serial(port="COM4", baudrate=115200)

com3.write("LIN CLOSE\r\n")

com4.write("LIN CLOSE\r\n")

com3.write("LIN OPEN FREE 1000\r\n")

com4.write("LIN OPEN FREE 1000\r\n")

com4.write("LIN TX %s\r\n" % (data))

Декодовање LIN се заснива спецификацији LIN 2.0, а само декодовање оквира је објашњено у коду:

sync_break = decoded_lin[0:13]

sync_field = decoded_lin[15:22]

sync_field_to_hex = ""

for i in range(len(sync_field)):

sync_field_to_hex += str(sync_field[i])

sync_field_hex = "{0:0>2X}".format(int(sync_field_to_hex, 2))

rest_of_lin = decoded_lin[25:len(decoded_lin)]

id_field = ""

parity_bits = ""

data_field = []

id_field = "{0:0>2X}".format(

int("".join(map(str, decoded_lin[25:33][::-1])), 2))

parity_bits = "{0:b}".format(

int("".join(map(str, decoded_lin[25:33][::-1])), 2))[0:2]

if id_field >= 0x00 and id_field < 0x1f:

length = 2

elif id_field >= 0x20 and id_field < 0x2f:

length = 4

else:

length = 8

length = length

for x in range(length):

data_field.append("{0:0>2X}".format(

int("".join(map(str, decoded_lin[(35 + (x * 10)):(43 + (x * 10))][::-1])), 2)))

checksum = int(("{0:0>2X}".format(

int("".join(map(str, decoded_lin[(35 + (length * 10)):(43 + (length * 10))][::-1])), 2))))

return id_field, int(parity_bits), data_field, checksum

## Декодовање SPI – а

Да би препознао који су подаци које желим да декодујем, прво сам морао да издвојим податаке на MOSI линији који се шаљу и исто време када се појави одређена секвенца на SCLK линији. За претрагу секвенце на SCLK линији сам користио Knuth-Morris-Pratt алгоритам. Након што сам издвојио корисне податке, декодовао сам их и представио у хексадецималном формату. Декодовање SPI сигнала је објешњено кодом:

for s in KnuthMorrisPratt(start_decoding_spi_data, [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1]):

data_final.append("{0:0>2X}".format(

int("".join(map(str, star_decodig_spi_data[s:s+16:2])), 2)))

return data_final

## Декодовање I2C – а

Декодовање I2C сигнала сам започео претрагом почетне секвенце за сваки од канала (SDA, SCL) – почетна секвеца канала за пренос радног такта је за један бит већа. За претрагу ове две секвенце сам користио Knuth-Morris-Pratt алгоритам. Декодовање је објашњено кодом:

for s in KnuthMorrisPratt(start_decoding_spi_data, [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1]):

data_final.append("{0:0>2X}".format(

int("".join(map(str, star_decodig_spi_data[s:s+16:2])), 2)))

return data_final

Слика 4.6 Пример необрађеног I2C сигнала

Слика 4.10 Пример необрађеног I2C сигнала

Приказ необрађеног сигнала је на слици 4.6. Приказ ухваћеног сигнала који је обрађен и спреман за декодовање је приказан на слици 4.7.

Слика 4.7 Приказ обрађеног I2C сигнала

# Тестирање и резултати

Провера исправности имплементације декодера за протоколе је урађена покретањем генерисањем  CAN, LIN, SPI и I2C  оквира и потом посматрања излаза покренуте апликације. Приликом покретања апликације за мерење и декодовање, потребно је као аргумент унети тип протокола (у случају LIN – a, потребно је унети и коју врсту контролне суме желимо да декодујемо). Генерисање CAN оквира је урађено у CANoe - у на начин описан у претходном поглављу. Генерисање LIN оквира је урађено у serial_lin.py. Генерисање SPI оквира је урађено у sendSPI.py, док је генерисање I2C оквира урађен у sendI2C.py. Пример излаза успешног декодовања је дат на слици 5.1.

Слика 5.1 Пример излаза успешног декодовања

Потешкоће приликом израде су настале при самом мерењу и обради података, јер при континуалном прикупљању података долази до кашњења између 2 оквира. Ово је проузроковано коришћењем Python који, иако олакшава имплементацију програма, уводи проблеме кашњења и нетачности приликом мерења. Пример кашњења између 2 CAN оквира може се видети на слици 5.2. Кашњење између оквира је око једне секунде.

Слика 5.2 Кашњење између CAN оквира

# Закључак

У овом раду је реализовано декодовање CAN, LIN, SPI и I2C оквира. Функционалност имплементираног декодера олакшава анализирање сигнала који се често користе у аутомобилској индустрији, тиме што корисник овог програма не мора да константно води рачуна о подешавању самог осцилоскопа, већ је подешавање и анализа оквира аутоматско.

Даљи развој ће се фокусирати на аутоматској детекцији тренутног проткола (комплетна аутоматизација програмског решења) и за додавање још функционалности као што је детекција максималне и минималне амплитуде сигнала, фазе сигнала.

# Литература

[1] Automotive industry.  [Online].

Доступно: https://en.wikipedia.org/wiki/Automotive_industry [приступљено: јул 2019.]

[2] CAN bus.  [Online].

Доступно: https://en.wikipedia.org/wiki/CAN_bus [приступљено: јул 2019.]

[3] “BOSCH CAN Specification Version 2.0.”, 1991. [Online].

Доступно: https://www.academia.edu/9998014/BOSCH_CAN_Specification [приступљено: јул 2019.]

[4] ISO 11898-1 “Road vehicles — Controller area network (CAN) — Part 1:

Data link layer and physical signalling”, First edition, Geneva, Switzerland, ISO, 2003.

[5] Local Interconnect Network. [Online]

Доступно: https://en.wikipedia.org/wiki/Local_Interconnect_Network [приступљено: јул 2019]

[6] “LIN Specification Package Revision 2.0.”, 2003.  [Online].

Доступно: https://forums.ni.com/attachments/ni/30/3619/1/LIN.pdf [приступљено: јул 2019]

[7] Serial Peripheral Interface. [Online].

Доступно: https://en.wikipedia.org/wiki/Serial_Peripheral_Interface [приступљено: јул 2019]

[8] I²C. [Online].

Доступно: https://en.wikipedia.org/wiki/I%C2%B2C [приступљено: јул 2019]

[9] MSO4000B and DPO4000B Series Digital Phosphor Oscilloscopes User Manual. [Online]

Доступно: https://download.tek.com/manual/071281002web.pdf [приступљено: јул 2019]

[10]